采购内容及要求

一、项目名称：收发器整改

二、预算金额：3.5万元

三、采购方式：询价

四、项目内容：

| 序号 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光纤收发框 | 2套 |
| 2 | 光纤收发器 | 16套 |
| 3 | 系统集成服务 | 1项 |

### 五、技术要求：

| 序号 | 采购内容 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光纤收发框 | 1、提供十六个槽位； 2、可混合插用不同业务的功能模块； 3、采用拔插式电源盒供电，并可以提供双电源冗余备份； 4、直流或交流供电方案可自主选择，为使用提供更多的便利； 5、十九英寸标准宽度，3U高，可以方便的安装于机架上； 6、结构设计合理，充分考虑通风与散热两大因素，内置两个高性能冷却风扇，确保散热良好，增强设备运行的平均无故障时间； 7、采用防电磁屏蔽设计、各项电磁兼容指标符合相关认证规范，保证设备的稳定应用； 8、采用坚固的钢结构箱体，具有更好的耐用性，在条件较差的机房环境下也可正常工作； 9、内置式通信专用高频开关电源； 10、电源提供过压、过流保护； 11、双电源为可带电拔插的模块式电源； 12、双电源提供LOAD SHARING工作模式，0切换时间； 13、电源输出纹波小于40mV； 14、所有机箱提供接地保护； 15、供电电压：交流220V，容差范围176V ~264V，频率50Hz，直流-48V，容差范围－36V ～－72V ； 16、最大功耗：80W； 17、输出纹波：≤ 100mVp-p； 18、电源保护：过压、过流保护； 19、结构尺寸：442mm（宽） 132.5mm（高） 350mm（深）； 20、储存温度：-40℃～＋70℃； 21、工作温度：0～45℃； 22、相对湿度：5%～95%； |
| 2 | 光纤收发器 | 1、台式设备，用户端使用； 2、内置高效交换核心，流量控制，差错检测； 3、在网管软件的支持下可以对电口速率进行N*32kb/s配置； 4、支持可选择的光路、以太网电口中断转移功能，可将中断告警传递给对端设备； 5、光口默认类型SC接口，可根据需要定制FC等接口类型； 6、光口支持100Base-FX光纤传输标准； 7、以太网电口10/100Mbps自适应，全双工/半双工自适应； 8、支持直连线，交叉线自适应功能； 9、支持超长帧传输，对各种扩展协议数据帧完全兼容转发； 10、工作温度0~45℃； 11、设备功耗<5W。 |
| 3 | - 系统集成服务 | 1、本项目采购设备含部署和实施工作，主要包括设备上架、安装、调试、实施和演练、培训等，该项目为交钥匙工程。 2、六虹桥机房内16条光纤线路及收发单元整改，将原16个独立收发光纤单元整合至光纤收发框内，配置20条15米六类网络跳线、20条15米光纤跳线，实施过程中产生额外配件由中标商提供不再单独采购，线路切换实施要依据用户工作计划安排进行，在规定时间内要完成设备及线路切换。 4、中标后提供原厂三年7*24小时的售后服务承诺；在设备维保期内，厂家提供对系统软件的免费升级服务，保证系统软件为最新版本。 5. 售后服务做到1小时内响应，2小时上门，4小时解决故障或者提供备品备件。 6. 提供施工所需的跳线等配件，要求由至少具备CISP认证工程师或者安全工程师或者H3CIE网络工程师(提供三个月社保截图证明)等负责设备的系统集成及安装调试，并保证系统安全的实施及日常24小时的技术支持响应能力。 |

六、付款方式：

项目整体开发完成、交付完毕并经最终验收合格后，乙方向甲方开具与合同同等金额的发票，甲方在收到发票后60天内向乙方支付全部合同价款。

- 七、项目工期：

中标人需在合同签订之日起30日内完成整体项目的升级验收并交付甲方使用。

八、售后服务：免费维护期≥3年。