采购内容及要求

一、项目名称：智能身高、体重仪（诊前一体机）

二、预算金额：单价16000元，采购数量6套，总金额96000元

三、服务内容及要求：

- 本次采购诊前一体机6套。

- 功能集成要求：诊前一体机须实现身高、体重、血压体测服务并能实现体测结果传输到温州市中医院HIS系统服务功能。

- 模块集成要求：单套一体化诊前一体机由自助体测系统、健康宣教系统、二大系统模块组成，所有模块要高度集成到诊前一体机内部并能一体化协调服务，实现与医生HIS处置平台数据对接，实现患者读卡后自助测量血压、身高、体重的自动一体化体测服务功能。

| 序号 | 参数 |  | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重 | 1、用途：主要用于人体身高、体重、BMI数据测量、筛选、记录和分类管理； 2、工作原理：通过电子秤重、超声感应测量身高. 3、系统功能：可选择单项测量，全部顺序测量等模式，全程智能语音和动画提示操作简单； 4、★身高测量方式：采用毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等影响（投标时提供一种用于身高测量的毫米波雷达传感器相关证书复印件加盖原厂公章证明） 5、身高测量范围：20-210cm, 鉴定精度:±0.5cm 分度值：0.5cm或0.1cm可调； 6、体重测量范围：2.0-500KG，鉴定精度:±0.1kg 分度值：0.1kg或0.01kg可调； 7、单位设置：身高单位：cm、英尺英寸、m，体重单位：kg、磅、斤；可根据需求自由切换； |  |
|  | 显示屏 | 高清：采用高清16:9全视角LCD显示屏，分辨率≥1920*1080 超薄：工业级外观，设计合理，稳固结实。 工艺：铝合金氧化拉丝边框，机身采用金属喷涂的五金冷轧钢板，表面3.5mm钢化玻璃 触控：电容G+G方案，触摸精度高，响应迅速 性能：内部散热采用对流方式，长期负载工作无忧 可视角度 89/89/89/89(左/右/上/下) 亮 度 ≥350cd/m2 背光类型 ELED 响应时间 16.7M（8-bit） 工作频率 60HZ 像素排列 RGB垂直条装 触控方案 电容G+G 驱动方式 HID免驱 触控点数 10点触摸 触控介质 手指或电容触摸笔 触控精度 ≦2mm 触控次数 理论上无限触控次数 响应时间 <8ms 触控校准 软件 触控界面 钢化玻璃 边框材质 铝合金氧化拉丝型材 边框颜色 黑色、银色可选 机身颜色 黑色 钢化玻璃 3.5mm厚高强度物理钢化玻璃 使用场景 室内 输入电压 AC110-220V 工作功率 ≦76W 待机功率 ≦1W |  |
|  | 工控机 | CPU I5 8代及以上 运行内存 ≥8G 存储内存 ≥128G 系统版本 Windows 10 预装软件 支持第三方应用 网络通信 以太网 系统接口 VGA*1 USB*4 HDMI*1 RJ45*1 MIN*1 定时开关 支持自定义开关机 |  |
|  | 读卡器 | 1、处理器：≥32位CPU 2、通讯方式：支持USB接口通讯或RS232串口通讯，USB接口采用HID免驱动技术 3、接触IC卡 支持符合ISO 7816标准的 T=0、T=1的CPU卡的操作，卡座插拔卡寿命至少20万次 4、非接触卡 支持符合ISO 14443 Type A/B Mifare的非接触智能卡 5、最大读卡距离不小于5cm 6、SAM卡座 4个符合ISO/IEC 7816标准的SIM卡 7、读二代证 支持阅读中华人民共和国第二代身份证 8、电 源 串口或USB口供电，DC 5V，具有过压保护 9、操作系统 支持Windows XP、7、8、10，Linux 10、其他特性 提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台 11、提供设备端的二次开发平台，支持在线升级功能 12、支持国内外常用的一二维码扫码 |  |
|  | 其他配置 | 椅子 1） 可调整上下高度；高度可调范围不能高于桌面； 2）提高椅子的稳定性，底盘直径要大于40cm； # 音响 # 每一套设备配置相应的播放音响 |  |
|  | 体测系统 | 1、体征上传： 支持体征数据（包括血压、身高、体重等）上传到温州中医院HIS系统 - 身份识别 - 支持社保卡、电子医保凭证、自费卡、身份证手工录入等功能登录 3、帮助指引： 提供普通话版帮助指引、温州话版本语音帮助指引；视频操作指引；图片操作指引三项以上，实现无人值守测量 4、软件支持未测量、正在测量项目的区分、智能识别未测项目。 5.★为确保所投软件具备无人测量体测功能，投标时需提供厂家体检系统 软件著作权证书加盖原厂公章证明。 |  |
|  | 设备监管平台 | 1、★支持统计数据，使用总数，本月新增，本日新增，累计检测次数，本月检测次数，本日检测次数，微用户数，设备在线总数，需要实时更新人员信息，测量信息，关注信息。提供软件界面截图（提供提供软件界面截图，所有截图加盖厂家公章） 2、★支持事件动态展示，日常动作展示包含人员测量设备运行展示。提供软件界面截图（提供提供软件界面截图，所有截图加盖厂家公章） 3、支持驿站待处理事件处理，包含上报、日常报修处理进度 4、支持系统设置，包含用户管理、权限管理、角色管理、操作日志、数据字典、设备类型管理 5、支持设备管理，设备明细管理，功能配置[包含的设备明细】，厂家管理，设备配置，接口配置 6、支持卫生服务中心配置，公众号配置 7、支持医院端管理 8、支持体测数据报表 9、支持设备运行报表 10、★为确保所投软件具备设备监管平台，投标时需提供厂家智能设备管控系统软件著作权证书复印件加盖原厂公章证明。 |  |
| 3 | 方言播报系统 | 1、支持根据站点配置方言类型 2、支持文字转方言内容以及方言播报时长 3、支持双语播放自定义配置 4、支持播报内容下放管理 5、支持方言播报男女声定义并支持在线下发 6、支持服务报表功能，包含播放次数，类型统计，男女类型统计，服务时间统计；播放设备统计 7.★为确保所投软件具备方言播报，投标时需提供厂家无人诊室方言播报系统软件著作权证书复印件加盖原厂公章证明。 |  |

- 四、投标供应商资质要求

- 4.1报价人的总报价应包括保修期间更换设备的设备费、关税、运至指定地点的运输费、保险费和伴随服务费及安装调试费用、定期检修等完成本次规定年限内各项设备维保服务所有可能产生的一切相关费用。

- 4.2保修期间更换的设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合现行我国相应的有关标准、规范要求。

- 4.3保修期间若需更换损坏的零部件，采购人根据合同进行货物品牌、产地、设备配置、数量、合格证明、技术资料等方面的验收。验收时报价人代表必须在场。验收合格后，报价人凭采购人出具的验收合格书办理有关手续。

- 4.4报价人提供维保服务时拟供设备和器材必须是未使用过的全新的合格产品，符合国家相关法律法规要求。

- 4.5报价人提供的技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理，运营及维护等有关的全套技术文件。

- 4.6在保修期内若发生设备质量问题，报价人应在收到采购人电话或书面通知（以传真件形式）的24小时内派相关人员到现场按合同要求处理有关事宜。

4.7当采购人设备发生故障时，报价人必须在到达现场后3日内为采购人解决故障。

五、付款方式：

验收合格收到全额发票后两个月内付清。

- 六、服务期限

- 6.1维保服务期：整机1年，期间免一切维修配件费和人工费。

- 七、主要技术标准及要求

- 7.1保修期间更换的设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合现行我国相应的有关标准、规范要求。

- 7.2保修期间若需更换损坏的零部件，采购人根据合同进行货物品牌、产地、设备配置、数量、合格证明、技术资料等方面的验收。验收时报价人代表必须在场。验收合格后，报价人凭采购人出具的验收合格书办理有关手续。

- 7.3报价人提供维保服务时拟供设备和器材必须是未使用过的全新的合格产品，符合国家相关法律法规要求。

- 7.4报价人提供的技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理，运营及维护等有关的全套技术文件。

- 7.5在保修期内若发生设备质量问题，报价人应在收到采购人电话或书面通知（以传真件形式）的24小时内派相关人员到现场按合同要求处理有关事宜。

7.6当采购人设备发生故障时，报价人必须在到达现场后3日内为采购人解决故障。